# คู่มือ RetroSoC Full-Chip Implementation

## LibreLane 3.0.5 + IHP SG13G2 — ขั้นตอนรันและรายงานตรวจโค้ด

วันที่ตรวจล่าสุด: 30 กันยายน 2026 • ภาษาไทยพร้อมศัพท์วิศวกรรม

สถานะ: ตรวจ source ของ upstream HEAD และทดสอบ build tooling บางส่วนแล้ว ชุดส่งมอบมี source snapshot ที่แก้ blocker, config.yaml, staged runner และ regression tests แต่ยังไม่ได้รัน RTL simulation, synthesis, placement/routing, STA, DRC หรือ LVS ของทั้งชิปในสภาพแวดล้อมนี้ จึงยังไม่รับรองว่า RTL-to-GDSII ผ่านครบ หรือว่าไฟล์ที่ได้พร้อม tape-out

คำว่า “พร้อมรัน” ในชุดนี้หมายถึงมีลำดับคำสั่งและไฟล์ประกอบที่อ้างอิงโค้ดจริง ไม่ต้องสร้าง config/SDC ขึ้นใหม่จากตัวอย่าง ส่วนผล EDA ต้องรันและเก็บหลักฐานตาม gate ในแต่ละขั้น ก่อนถือว่าผ่าน

## 1. Baseline ที่ใช้จริง

| รายการ | ค่าที่ตรวจจาก source |
| --- | --- |
| Repository | https://github.com/retroSoC/retroSoC |
| Commit | 7a58375c0bd7c24b98e36a5451288e0a0e5666dc |
| Profile | configs/ci/ihp130.mk |
| SoC / top | MINI / retrosoc_asic |
| Management CPU | Hazard3; interface CORE แบบเก่าถูกถอดออกแล้ว |
| ISA / APP / linker | RV32IM / bringup / ld2_psram |
| PDK name ใน Make | IHP130 |
| PDK name ใน LibreLane | ihp-sg13g2 |
| PDK revision | 970a7688e7dcce2a6172797df9ef47bde2f60f9f |
| Standard-cell / IO library | sg13g2_stdcell / sg13g2_io |
| LibreLane | 3.0.5 ตาม physical/librelane/mini/scripts/doctor.py |
| External / audio clock | 72 MHz / 18.432 MHz |
| CLINT timebase | 1 MHz |
| Features | HAVE_PLL=NO, HAVE_SRAM_IF=YES, HAVE_SRAM_MACRO=YES, HAVE_SVA=NO |
| Die / core bounds | [0,0,8000,8000] / [365,365,7635,7635] µm |
| Placement density target | 45% ของพื้นที่ตามนิยามเครื่องมือ ไม่ใช่ผล utilization ที่วัดแล้ว |

ตัวเลข die และ density เป็นแผนเริ่มต้นจาก generator ไม่ใช่ผลการ optimize หรือ PPA ที่ผ่านแล้ว พื้นที่ die เท่ากับ 64 mm²; core rectangle เท่ากับ 52.8529 mm² ก่อนหัก macros/obstructions

### โครงสร้างการ implementation

นี่คือ single-level Chip flow: RTL ของ retrosoc_asic → synthesis → pad ring และ SRAM placement → PDN → standard-cell placement/routing → extraction/STA และ physical verification → GDSII พร้อม finishing steps ของ Chip flow ไม่มีขั้นตอน harden digital-core เป็น macro แยกใน implementation นี้ Baseline ปัจจุบันตั้ง RUN_CTS=false และปิด post-CTS repair จึงต้องถือว่า clock-tree sign-off ยังเป็น milestone ที่ต้องเปิดและ validate แยก

แยก source of truth ดังนี้:

| สิ่งที่ต้องแก้ | Source of truth |
| --- | --- |
| Feature/clock/profile | configs/ci/ihp130.mk, root Makefile |
| ขาและ pad bindings | rtl/mini/pin_map/pin_map.json, generate_pin_map.py |
| Internal topology | rtl/mini/integration/soc_topology.json |
| Clock/reset inventory | rtl/mini/integration/clock_reset_domains.json |
| Full-chip configuration | physical/librelane/mini/scripts/generate_chip_config.py |
| Timing constraints | physical/librelane/mini/scripts/generate_sdc.py |
| Power network | physical/librelane/mini/pdn_cfg.tcl |
| Macro synthesis declarations | physical/librelane/mini/sram_blackboxes.vh |
| External revisions / archives | dependencies/dependencies.lock.json |

ไม่แก้ build/.../config.yaml เป็นทางแก้ถาวร เพราะ generator จะสร้างทับได้ ให้แก้ source และเปลี่ยน build session เมื่อประเมิน configuration ใหม่

## 2. ผลตรวจและการแก้ build tooling

### 2.1 ข้อผิดพลาดที่แก้แล้วใน source snapshot

| จุด | หลักฐาน / ผลกระทบ | การแก้ |
| --- | --- | --- |
| scripts/config_key.py | --help ล้มจริงบน Python 3.12 ด้วย unsupported format character 'Y' | escape % สำหรับ argparse โดยไม่เปลี่ยน timestamp format |
| physical/librelane/mini/Makefile | upstream สร้าง config.json ไม่ตรงข้อกำหนด config.yaml | เปลี่ยน output เป็น config.yaml; เนื้อหาใช้ JSON-compatible subset ของ YAML |
| package run tag | ตัวรันรองรับ LIBRELANE_RUN_TAG แต่ packaging อ่าน runs/current ตายตัว | เพิ่ม --run-tag; Make ส่ง tag ให้ package |

มีการเปลี่ยน build/tooling เท่านั้น พร้อม regression tests สำหรับ help string, ชื่อ config.yaml และ non-current run tag ไม่มีการเปลี่ยน RTL, pin interface, PDK revision, macro placement หรือ SDC

### 2.2 ประเด็นที่แก้ด้วยขั้นตอนการใช้งาน

README บอกใช้ LibreLane จาก development shell แต่ development_environment.py ไม่มี LibreLane ใน DEFAULT_TOOLS และ flake.nix เป็น regression environment จึงต้องเตรียม LibreLane 3.0.5 แยก

requirements ระบุ Ubuntu 22.04/Python 3.10 และบังคับ wheel hashes การใช้ Python 3.12/3.14 ไม่ได้ทำให้ wheel ที่เลือกมี hash ตรงโดยอัตโนมัติ

root Makefile default เป็น SIMU=VCS จึงต้องระบุ SIMU=IVERILOG หรือ VERILATOR สำหรับ open-source flow ทุกครั้ง

BUILD_TIMESTAMP เปลี่ยนตามเวลาโดย default ต้อง export ค่าคงที่เพื่อให้คำสั่งต่อเนื่องใช้ variant เดียว

runner stage package เรียก packaging โดยตรงหลังตรวจ result จึงไม่รัน P&R ซ้ำ

### 2.3 ขอบเขตที่ยังไม่ผ่าน qualification

ยังไม่สามารถสรุป correctness ของ RTL ทั้งระบบจากการอ่านไฟล์หรือ unit test ของ generator ได้ โดยเฉพาะ post-synthesis hierarchy ของ macro/SDC, clock mux modes, generated/forwarded interface clocks, reset recovery/removal, macro timing corners, full-chip power connectivity และ DRC/LVS ต้องตรวจด้วยเครื่องมือจริงตามขั้นต่อไป

## 3. เตรียม workspace จากชุด source พร้อมรัน

ใช้ Linux x86_64 และ path ที่ไม่มีช่องว่าง เพื่อสอดคล้องกับ Make recipes ปัจจุบัน งานทดสอบนี้ควรมี checkout แยกจากงานที่กำลังรันอยู่

แตก RetroSoC-IHP-SG13G2-LibreLane3-Ready.zip ซึ่งมี source snapshot ที่ตรึง commit และการแก้ไขทั้งหมดแล้ว:

mkdir -p "$HOME/workshop"
cd "$HOME/workshop"
unzip /path/to/RetroSoC-IHP-SG13G2-LibreLane3-Ready.zip
cd RetroSoC-IHP-SG13G2-LibreLane3-Ready
export RETROSOC_ROOT="$PWD"
git diff --check
git diff --stat

Gate: อ่าน BASELINE.md แล้ว hash ของ upstream และ template ตรงค่าที่ระบุ, git diff --check ไม่มี error และ python3 scripts/config_key.py --help ทำงานได้

## 4. เตรียม regression/source-generation environment

### 4.1 เส้นทางอ้างอิง: Ubuntu 22.04 + Python 3.10

ใช้ Ubuntu 22.04 x86_64 native/VM/WSL2 ที่เข้าถึง package servers ได้ ถ้าเครื่องหลักเป็น Ubuntu 24.04 ให้สร้าง Ubuntu 22.04 environment แยกสำหรับ baseline นี้ หรือจัดทำและทดสอบ requirement lock สำหรับ Python ที่ต้องการก่อน ไม่ใช้การลบ hash เพื่อให้ติดตั้งผ่าน

คำสั่งด้านล่างมาจาก prerequisites ใน repository; ต้องมีสิทธิ์ติดตั้งแพ็กเกจในเครื่องของผู้ใช้:

sudo apt-get update
sudo apt-get install --no-install-recommends --yes \
  bzip2 ca-certificates ccache clang-format-14 g++ git libfl2 \
  libgoogle-perftools4 libunwind8 make mold numactl python3 \
  python3-pip python3-venv xz-utils zlib1g

cd "$RETROSOC_ROOT"
python3 --version
python3 scripts/dependency_lock.py --lock dependencies/dependencies.lock.json
python3 scripts/development_environment.py bootstrap
source .cache/retrosoc/development/activate.sh
python3 scripts/development_environment.py check
python3 -c 'import sys, pyslang; print(sys.executable); print(pyslang.__file__)'
export RETROSOC_SOURCE_PYTHON="$RETROSOC_ROOT/.cache/retrosoc/development/venv/bin/python"

bootstrap ใช้เวอร์ชันและ checksum จาก lock; อย่าเพิ่ม pip install --upgrade หลัง bootstrap โดยไม่บันทึก dependency change ถ้า venv เดิมสร้างด้วย Python คนละรุ่น ให้เก็บ venv เดิมเป็น backup แล้วสร้างใหม่ด้วย interpreter ที่เลือก หลีกเลี่ยงการย้าย venv ไปใช้คนละ path เพราะ script shebang อาจฝัง absolute path

### 4.2 เลือกเฉพาะ dependencies ของ IHP130

cd "$RETROSOC_ROOT"
export BUILD_TIMESTAMP="$(date +%Y-%m-%d-%H-%M)"
make CONFIG=configs/ci/ihp130.mk SIMU=IVERILOG setup
make CONFIG=configs/ci/ihp130.mk SIMU=IVERILOG doctor
make CONFIG=configs/ci/ihp130.mk SIMU=IVERILOG config

setup ครอบคลุม MPW user design, cluster IP, third-party IP, PDK และ application inputs ส่วน setup-regression จะเตรียมหลาย PDK จึงไม่จำเป็นสำหรับเป้าหมาย IHP full chip เพียงอย่างเดียว

git -C physical/pdk/IHP-Open-PDK rev-parse HEAD
python3 - <<'PY'
import json
from pathlib import Path
lock = json.loads(Path('dependencies/dependencies.lock.json').read_text())
for name in ('mpw', 'hazard3', 'pdk_ihp130'):
    item = lock['sources'][name]
    print(name, item['revision'], item['destination'])
PY

Gate: PDK revision ตรง lock และ source generator import pyslang ได้ การพบ executable เพียงอย่างเดียวยังไม่เท่ากับ functional test ผ่าน

### 4.3 ปัญหา Python ที่พบได้

| อาการ | ตรวจและแก้ |
| --- | --- |
| %Y ใน config_key.py | ชุดนี้แก้แล้ว; ทดสอบ python3 scripts/config_key.py --help ก่อน bootstrap/Make |
| pip hash mismatch | ตรวจ python3 --version, path ของ venv และ requirements ที่ใช้ เก็บ expected/actual hash และชื่อ wheel; ใช้ interpreter baseline หรือปรับ lock ด้วยการตรวจแหล่งต้นทาง |
| ModuleNotFoundError: pyslang | ตรวจ interpreter ที่ recipe เรียก; ส่ง PYTHON และ LIBRELANE_SOURCE_PYTHON เป็น venv Python |
| libstdc++.so.6 / ABI error | ตรวจ ldd ของ pyslang shared object ใน environment ที่เกิดปัญหาจริง; อย่าแก้ด้วย symlink ไลบรารีสุ่มรุ่น |
| bsub หรือ vcs ไม่พบ | กำหนด SIMU=IVERILOG/VERILATOR; ไม่ใช่ prerequisite ของ open-source run |
| riscv32-unknown-elf-gcc ไม่พบ | เปิด activation ของ locked tools; อย่าเปลี่ยนเป็น riscv64 prefix โดยไม่ตรวจ build variables/ISA/ABI ของ firmware |

## 5. Functional gates ก่อน physical design

ทำส่วนนี้ใน regression environment ที่ activation ถูกต้อง ก่อนสลับไป LibreLane shell

cd "$RETROSOC_ROOT"
make CONFIG=configs/ci/ihp130.mk SIMU=IVERILOG check-pin-map
make CONFIG=configs/ci/ihp130.mk SIMU=IVERILOG check-soc-topology
make CONFIG=configs/ci/ihp130.mk SIMU=IVERILOG check-clock-reset-domains

make CONFIG=configs/ci/ihp130.mk SIMU=VERILATOR \
  APP=ci_smoke firmware sim

make CONFIG=configs/ci/ihp130.mk SIMU=IVERILOG \
  RTL_SIM_TIMEOUT=5200000 sim-asm

APP=ci_smoke เป็น acceptance image ตาม CI และสร้างคนละ configuration hash จาก APP=bringup นี่เป็น functional precheck; generated inputs ของ full chip ในขั้นถัดไปจะกลับมา APP=bringup ตาม baseline

เงื่อนไข simulation ผ่าน: คำสั่งสำเร็จ, log มี SIM_TEST_PASS และไม่มี SIM_TEST_FAIL, SIM_TEST_TIMEOUT, FAILED, FATAL, assertion failed หรือ %Error การเห็น UART boot banner เพียงอย่างเดียวไม่พอ

ทดสอบ synthesis/netlist แบบ smoke ก่อน full chip ถ้าต้องการแยก front-end/RTL issue:

make CONFIG=configs/ci/ihp130.mk SIMU=IVERILOG SYNTH=YOSYS synth
make CONFIG=configs/ci/ihp130.mk SIMU=IVERILOG \
  SIM_FIRMWARE_NAME=retrosoc_asm RTL_SIM_TIMEOUT=5200000 netsim
make CONFIG=configs/ci/ihp130.mk SIMU=IVERILOG STA=OPENSTA sta

Flow smoke และ constraints ของมันไม่ใช่หลักฐาน timing/physical verification ของ full-chip run ต้องเก็บ log แยกและระบุ scope

## 6. เตรียม LibreLane 3.0.5 แยกจาก regression tools

ต้องติดตั้ง Nix พร้อม flakes ตามเอกสาร LibreLane และ binary cache ของ fossi-foundation ก่อน หากมี Nix อยู่แล้ว ให้ตรวจ configuration ตาม upstream installation link ในท้ายคู่มือ

cd "$HOME/workshop"
git clone https://github.com/librelane/librelane.git librelane-3.0.5
cd librelane-3.0.5
git checkout --detach 3.0.5
export LIBRELANE_CHECKOUT="$PWD"
nix develop "$LIBRELANE_CHECKOUT"

หลังเข้า shell:

librelane --version
python3 -c 'from librelane.flows import Flow; print(Flow.factory.get("Chip"))'
yosys -Q -T -p 'plugin -i slang; help read_slang'
command -v openroad klayout magic netgen
librelane --smoke-test

librelane --smoke-test เป็นการตรวจ installation ด้วย example ของ LibreLane ไม่ใช่ RetroSoC; อาจต้องดาวน์โหลด PDK เพิ่มตาม example การรัน RetroSoC ใช้ manual-PDK path ของ repository โดยเฉพาะ

Gate: บรรทัดเวอร์ชันต้องเป็น LibreLane v3.0.5, import Chip ได้ และ yosys-slang พร้อมใช้งาน หากเครื่องมี 3.0.9 อย่าแก้ doctor ให้ยอมผ่านเฉย ๆ ให้เปิด environment ของ 3.0.5 ตาม baseline หรือทำ migration/validation แยก

source-generation Python และ LibreLane Python มีหน้าที่ต่างกัน:

export RETROSOC_SOURCE_PYTHON="$RETROSOC_ROOT/.cache/retrosoc/development/venv/bin/python"
"$RETROSOC_SOURCE_PYTHON" -c 'import sys, pyslang; print(sys.executable); print(pyslang.__file__)'
python3 -c 'import sys, librelane; print(sys.executable); print(librelane.__file__)'

ใช้ shell นี้ต่อไป และไม่ source regression activation ทับ PATH ของ LibreLane ถ้า environment variables จาก Nix ทำให้ source Python import ไม่ผ่าน ต้องแก้ isolation ให้ import test ทั้งสองบรรทัดผ่านก่อนรัน Make

## 7. สร้าง full-chip inputs และตรวจ doctor

ตั้งค่าตัวแปรให้ตรง session เดิม ถ้าเปิด terminal ใหม่ ต้องนำ BUILD_TIMESTAMP เดิมกลับมาใช้ ไม่ตั้งวันที่ใหม่โดยไม่ตั้งใจ

cd "$RETROSOC_ROOT"
python3 scripts/run_fullchip.py \
  --repo "$RETROSOC_ROOT" \
  --librelane-python "$(command -v python3)" \
  --stages preflight,input,doctor

runner ใช้ CONFIG=configs/ci/ihp130.mk SIMU=IVERILOG APP=bringup และส่ง Python ทั้งสองตัวอย่างชัดเจน สำหรับคำสั่ง Make โดยตรง:

make CONFIG=configs/ci/ihp130.mk SIMU=IVERILOG APP=bringup \
  PYTHON="$RETROSOC_SOURCE_PYTHON" \
  LIBRELANE_SOURCE_PYTHON="$RETROSOC_SOURCE_PYTHON" \
  LIBRELANE_PYTHON="$(command -v python3)" librelane-doctor

### Outputs ที่ต้องมี

อ่าน VARIANT_ROOT จาก make config แล้วตั้ง VARIANT_ROOT เป็น path จริงที่พิมพ์ออกมา ไม่เลือกด้วย wildcard ที่อาจตรงหลาย variants

| Path ภายใต้ VARIANT_ROOT | หน้าที่ |
| --- | --- |
| physical/librelane/mini/chip/input/retrosoc_asic_sources.sv | exported source พร้อม inline headers/defines |
| physical/librelane/mini/chip/input/retrosoc_asic.sdc | generated full-chip constraints |
| physical/librelane/mini/chip/input/bondpad_70x70.gds | PCell-generated bondpad |
| physical/librelane/mini/chip/config.yaml | generated LibreLane config |
| meta/librelane-chip-doctor.json | version, PDK revision, config-load result, pad count |

RTL exporter ใช้ --librelane-safe และปรับ Hazard3 update_nonconst ตาม pattern ที่กำหนด ถ้า pattern ไม่ตรงต้องตรวจ dependency revision ไม่ปิด assertion ของ exporter เพื่อให้ผ่าน

Bondpad สร้างจาก PDK bondpad.py ด้วย diameter 70 µm, shape square และชื่อ output bondpad_70x70.gds ซึ่งสัมพันธ์กับ top cell name; ใช้ LEF ของ repository ที่ชื่อ master เดียวกัน ห้ามเปลี่ยนชื่อ GDS output โดยลืมเปลี่ยน contract

Gate: doctor JSON มี status: passed และ pads ไม่ซ้ำครบ 192 ตัว การผ่าน doctor หมายถึง version/path/config checks ผ่าน ไม่ได้แปลว่า synthesis หรือ DRC ผ่าน

## 8. Pad ring และ SRAM macro integration

### 8.1 Pad plan

| ด้าน | สัญญาณ + power/ground pads |
| --- | --- |
| South | 33 |
| East | 52 |
| North | 48 |
| West | 59 |
| รวม | 192 |

จำนวนรวมจาก generated pad sides เท่ากับ 192 placements โดยมี supply pads 80 ตัว: core VDD/VSS อย่างละ 24 และ IO VDD/VSS อย่างละ 16 ค่า doctor คาด 111 active signal pads บวก supply pads; ต้อง reconcile รายการที่สร้างจริงกับ canonical pin map ก่อน sign-off และห้ามแก้ตัวเลข checker เพื่อให้ผ่าน

ชื่อ power-pad instance ใน configuration มี escaped indices เช่น vdd_pads\[0\].vdd_pad ส่วน signal pads ใช้ hierarchical name เช่น u_extclk_i_pad.u_sg13g2_IOPadIn ให้เทียบกับ netlist หลัง synthesis ก่อนแก้ชื่อ

SG13G2 IO cells ใน PDK ที่ตรวจมีตัวอย่าง footprint 80 × 180 µm; ring มี edge spacing และ bondpad offsets จาก PDK config อย่าคำนวณ die minimum จากผลรวมความกว้าง pad อย่างเดียว ต้องรวม corner, spacing, bondpad และ seal ring

IHP wrapper ไม่ได้ให้ programmable pull-up/pull-down/Schmitt behavior เท่ากับความสามารถเชิงตรรกะทุกอย่างของ generic GPIO interface ต้องบันทึกข้อจำกัดนี้ใน pin specification ของบอร์ด

### 8.2 SRAM ที่อยู่ใน configuration จริง

| Macro | จำนวน | ตำแหน่งเริ่มต้น µm | Orientation |
| --- | --- | --- | --- |
| RM_IHPSG13_1P_4096x16_c3_bm_bist | 2 | high [500,500], low [1000,500] | N |
| RM_IHPSG13_1P_4096x8_c3_bm_bist | 1 | ECC [1500,500] | N |

full hierarchy prefix คือ:

u_retrosoc.u_apb4_periph.u_apb4_usb2.u_link_domain.u_packet_store.u_packet_ram.u_packet_ram

suffix คือ .u_data_high, .u_data_low, .u_ecc ตามลำดับ

packet RAM 3 ตัวมีความจุรวม 4096 × 40 bits = 20 KiB นอกจากนี้ profile ตั้ง HAVE_SRAM_MACRO=YES และ generator เพิ่ม RM_IHPSG13_1P_1024x32_c2_bm_bist อีก 8 instances สำหรับ on-chip SRAM 32 KiB ดังนั้น macro inventory หลัง synthesis ต้องครบ 11 instances

LEF ของ 4096×16 ที่ตรวจมีขนาด 416.64 × 618.3 µm ตำแหน่งใน config เป็นแผนเริ่มต้น ต้องตรวจ overlap, halo, pin accessibility และ PDN ใน OpenROAD จริง

MACROS ต้องอ้าง GDS, LEF, Liberty, CDL และ synthesis header ให้ตรง master เดียวกัน สัญญาณ BIST ใน wrapper ถูกผูก inactive; header เป็น blackbox สำหรับ synthesis และไม่ใช่ behavioral model สำหรับ simulation

Macro power hooks มี 2 รายการต่อ instance รวม 6 รายการ:

<instance> VDD VSS VDDARRAY! VSS!
<instance> VDD VSS VDD!      VSS!

อย่าลบ ! จากชื่อ power pin เพื่อให้สะดวก เพราะเป็นชื่อ pin จริงของ macro views

Corner ที่ต้องตรวจเพิ่ม: config map fast operating corner ที่ชื่อ *_fast_1p32V_m40C ไปใช้ SRAM Liberty _fast_1p32V_m55C.lib ซึ่งไฟล์มีจริงใน PDK ที่ pin ไว้ แต่การมีไฟล์ไม่ได้ทำให้ temperature mismatch เป็น qualified timing corner ต้องบันทึกความต่างนี้และประเมินตาม characterization/foundry guidance ก่อน signoff

## 9. Synthesis และ hierarchy gate

python3 scripts/run_fullchip.py \
  --repo "$RETROSOC_ROOT" \
  --librelane-python "$(command -v python3)" \
  --jobs 4 --stages regression

stage regression รัน topology gates, Verilator ci_smoke, Icarus assembly test, Yosys synthesis, netlist simulation และ OpenSTA ตามลำดับ เป็น gate ก่อน P&R และหยุดทันทีเมื่อคำสั่งใดล้ม

config เปิด USE_SLANG=True, SLANG_ARGUMENTS=["--keep-hierarchy"], SYNTH_HIERARCHY_MODE=deferred_flatten, SYNTH_SHARE_RESOURCES=False เพื่อรักษา source/hierarchy contract ของ flow นี้ ห้ามเปลี่ยนเป็น generic read_verilog ทั้งไฟล์โดยไม่ประเมิน SystemVerilog interfaces และ hierarchy

ตรวจใน log/netlist:

1. ไม่มี unresolved module/duplicate module และไม่มี unmapped logic cells

2. พบ SRAM 3 instances ตามชื่อใน MACROS และ pad instances ตรง pin-map

3. Source ไม่ได้รวม behavioral SRAM model เข้า synthesis พร้อม blackbox ซ้ำ

4. วิเคราะห์ inferred memories/register count ของ CPU/user design ไม่สมมติว่าถูกแทนด้วย USB SRAM

5. ไม่มี latch หรือ multi-driver ใหม่ที่ไม่ตั้งใจ; review warnings ตาม baseline ของ repository

ถ้าพบ Unknown key ให้ตรวจ schema ของ LibreLane 3.0.5 กับ PDK revision ก่อน ห้ามใส่ ERROR_ON_*, PAD_BONDPAD_SIZE หรือ flag จากคู่มือ OpenLane/LibreLane คนละรุ่นโดยไม่ตรวจ

ถ้า CheckMacroInstances ล้มในขั้นถัดไป ให้เทียบชื่อ hierarchy จาก netlist ไม่ใช่แก้ MACROS เป็นชื่อที่เดา และอย่าถอด macro checker เพื่อให้ flow ไปต่อ

## 10. Timing constraints: สิ่งที่สร้างและสิ่งที่ต้องทบทวน

| Clock | จุดอ้างอิงใน generator | Period |
| --- | --- | --- |
| External | output p2c ของ external clock pad | 13.8888889 ns |
| System | u_rcu.u_sys_clk_buf/clk_o generated จาก external | divide by 1 |
| Audio | output p2c ของ audio pad | 54.2534722 ns |
| JTAG | output p2c ของ JTAG TCK pad | 100 ns |
| DVP | output p2c ของ GPIO10 pad | 41.6666667 ns |
| ULPI | output p2c ของ ULPI CLK pad | 16.6666667 ns |

SDC แยก asynchronous clock groups, ใช้ setup/hold uncertainty 0.2/0.1 ns, transition 0.1 ns, early/late derates 0.95/1.05 และสร้าง I/O delay สูงสุด 20% ของ period โดย min เป็น 0 ค่าเหล่านี้เป็น baseline ของ generator ไม่ใช่ budget ที่คำนวณจากบอร์ด/อุปกรณ์ภายนอก

### ข้อจำกัดที่ต้องทำ mode review

GPIO11–20 ถูก assign timing group เป็น DVP ใน generator แต่ RTL multiplex pins ชุดนี้กับ I²S/SDIO และหน้าที่อื่น ดังนั้นหนึ่ง SDC ไม่ได้พิสูจน์ทุก pin-mux mode

GPIO10 ถูกใช้เป็น DVP clock input ใน SDC แต่สามารถเป็น I²S MCLK output ในอีก mode ต้องแยก timing scenario และ case analysis ที่สอดคล้องกับ control จริง

I²S, SDRAM, XPI และ interface ที่มี forwarded/generated clock ต้องตรวจ clock relationship และ external setup/hold ตามอุปกรณ์จริง ไม่ใช้ I/O delay 20% เป็น signoff budget โดยอัตโนมัติ

Clock roots อยู่ที่ pad p2c จึงต้อง review วิธี account input clock pad delay และ board latency ใน timing contract

set_false_path -from reset ports ตัดเส้นทาง reset กว้าง ต้องตรวจ recovery/removal และ asynchronous assertion/synchronous deassertion แยก

Baseline ไม่เรียก set_propagated_clock และตั้ง RUN_CTS=false; timing ที่ได้ยังไม่ใช่ post-CTS sign-off จนกว่าจะเปิด CTS และทบทวน clock propagation ใน run tag แยก

Gate: ทุก require_pins resolve ได้หลัง synthesis, รายงาน clocks ครบ, ไม่มี unconstrained endpoint ที่ไม่อธิบาย และ review CDC/mode exceptions แล้ว ข้อความ generated-clock อยู่ใน SDC ไม่ใช่หลักฐานว่า clock propagation ถูกต้อง

## 11. Floorplan, pad ring และ PDN

python3 scripts/run_fullchip.py \
  --repo "$RETROSOC_ROOT" \
  --librelane-python "/absolute/path/to/librelane-3.0.5/bin/python" \
  --run-tag full01 --jobs 4 --stages chip

runner ที่แนบตั้งใจใช้ public Make contract จึงรัน Chip flow ทั้งสาย ไม่ผูกกับชื่อ internal LibreLane step ที่อาจเปลี่ยน ถ้าต้องหยุดวิเคราะห์ที่ PDN ให้ใช้ run database/log ของ tag นี้และคำสั่ง LibreLane 3.0.5 ที่ผ่านการตรวจในทีมก่อน อย่าเดาชื่อ --to step จากเวอร์ชันอื่น

PDN ใช้ 4 nets: VDD, VSS, IOVDD, IOVSS; เชื่อม lower-case pins ของ IHP IO cells ผ่าน add_global_connection และ supply pins ของ SRAM ผ่าน macro hooks ให้ตรวจทั้ง signal type และความต่อเนื่องทางกายภาพของ supply แต่ละชุด

core ring เริ่ม width 15 µm, spacing 5 µm; standard-cell stripe dimensions/layers ส่วนอื่นรับจาก PDK; packet RAM grid เพิ่ม Metal5 straps และเชื่อม Metal4–Metal5 / Metal5–TopMetal1 ตาม Tcl ปัจจุบัน

ตรวจ ODB/DEF และ GUI:

1. Pads เรียงครบ 192 ตัว, corners ครบ, ไม่มี pad overlap หรือ placement หลุด die

2. SRAM 3 instances อยู่ใน core, ไม่ทับกัน/rows/obstructions และมีพื้นที่ route ที่ขา

3. VDD/VSS core grid ต่อ standard cells และ macro VDD!, VDDARRAY!, VSS! ครบ

4. IOVDD/IOVSS ต่อ IO ring ครบและไม่ short กับ core rails; ดู failed-via/power-grid reports

5. Ring/stripes ใช้ routing layer ที่ PDK รองรับ หลีกเลี่ยงการนำชื่อ met5 จาก PDK อื่นมาใช้ใน IHP

การผูก global net หรือเพิ่ม hook ใน config ไม่ได้พิสูจน์ connectivity ของ metal ต้องตรวจผล PDN และ extraction/LVS ต่อ

เปิด run ด้วย GUI หลังผ่าน doctor ได้ เช่นใช้ Make พร้อม Python arguments เหมือนขั้น 7 และ LIBRELANE_RUN_TAG=pdn01 librelane-openroad โดย target upstream ใช้ --last-run ด้วย ให้ตรวจ run path ที่ GUI เปิดจริงก่อนวิเคราะห์ ใน workspace ที่มีหลาย tags การเปิดไฟล์ .odb ของ run ที่เลือกโดยตรงช่วยลดความสับสน

## 12. Placement, baseline no-CTS และ detailed routing

python3 scripts/run_fullchip.py \
  --repo "$RETROSOC_ROOT" \
  --librelane-python "/absolute/path/to/librelane-3.0.5/bin/python" \
  --run-tag full01 --jobs 4 --stages chip,validate

ใช้ log และ run directory ของ full01 แยกผล placement และ route ตามชื่อ stepจริง Baseline จะ skip CTS ตาม RUN_CTS=false; ต้องบันทึกสถานะนี้ในรายงานทุกครั้ง เมื่อทดลอง configuration ใหม่ให้เปลี่ยน run tag และเก็บผลเดิม

| Stage | สิ่งที่ประเมิน | เงื่อนไขเดินหน้าต่อ |
| --- | --- | --- |
| Global/detailed placement | utilization, congestion, legal placement, macro channels | ไม่มี overlap/illegal placement; congestion มีทางแก้ |
| Clock implementation | baseline no-CTS; ตรวจ skipped step และ ideal-clock timing | ห้ามเรียกว่า post-CTS; เปิด CTS ใน experimental tag แยกก่อน sign-off |
| Global route | congestion/overflow, antenna, timing estimates | congestion และ antenna มีผลรายงานที่ review ได้ |
| Detailed route | DRC, routing connectivity | checker ผ่านหรือมี defect list ชัดเจนสำหรับแก้ |

ถ้า hold buffer มากผิดปกติ ให้ตรวจ clock definitions, min I/O delays, false paths และ clock domains ก่อนเพิ่ม buffer limits ถ้า congestion สูง ให้ review macro channels, pad fan-in, PDN obstructions และ density ก่อนใช้ GRT_ALLOW_CONGESTION การเปิดอนุญาต congestion ไม่ใช่การแก้ DRC

## 13. รัน full chip ถึง final views

python3 scripts/run_fullchip.py \
  --repo "$RETROSOC_ROOT" \
  --librelane-python "/absolute/path/to/librelane-3.0.5/bin/python" \
  --run-tag full01 --jobs 4 \
  --stages preflight,setup,quality,regression,input,doctor,chip,validate

runner จะเรียก upstream librelane-chip ซึ่งบันทึก librelane.log, result.json, meta/librelane-chip.json และคัดลอก final views

LibreLane Chip ใน 3.0.5 เพิ่ม pad ring, antenna check, seal ring, filler และ density ลงบน Classic flow ที่รวม extraction/STA/DRC/LVS โดยขั้นที่ enabled จริงขึ้นกับ config และ PDK ต้องอ่านรายการ step ที่รันจริง ห้ามนับ skipped step ว่า pass

Gate หลังจบ:

คำสั่ง exit 0 และ result.json มี status=passed, exit_code=0

final GDS/GDS.GZ มีข้อมูลจริง, top cell ถูกต้อง, macro/pad/bondpad views ครบ

DRC/LVS/antenna/density และ timing reports อ้างถึง run/PDK revision เดียวกัน

รายงาน WNS/TNS และ hold violations ตามทุก corner/scenario ที่กำหนด ไม่เลือกเฉพาะ typical

เปิด layout ตรวจ chip outline, orientation, SRAM, pad ring, bondpads, seal ring และ power network

อย่าใส่ --skip KLayout.DRC หรือ --skip Magic.DRC ใน baseline นี้แล้วเรียกผลนั้นว่า “ผ่าน full-chip verification” ถ้ามีข้อจำกัดของ deck ต้องบันทึกว่าไม่ได้ตรวจและระบุ scope ของผล GDS

### วิธีค้นรายงานโดยไม่เดา step number

เมื่อกำหนด VARIANT_ROOT ตามขั้น 7 แล้ว:

export CHIP_RUN="$VARIANT_ROOT/physical/librelane/mini/chip"
find "$CHIP_RUN/runs/full01" -type f \
  \( -name '*.rpt' -o -name '*metrics*.json' -o -name '*lvs*' -o -name '*drc*' \) -print
cat "$CHIP_RUN/result.json"

ใช้ชื่อ step และ path จริงจาก run directory เพราะเลขลำดับ step เปลี่ยนได้ตาม gating/substitution

## 14. Package โดยไม่รัน P&R ซ้ำ

python3 scripts/run_fullchip.py \
  --repo "$RETROSOC_ROOT" \
  --librelane-python "/absolute/path/to/librelane-3.0.5/bin/python" \
  --run-tag full01 --stages package

runner ตรวจ successful result, tag ที่บันทึก และ final GDS ก่อนเรียก package script โดยตรง ได้ archive ที่:

<VARIANT_ROOT>/physical/librelane/mini/chip/retrosoc-ihp130-chip-full01.tar.gz

ข้างในประกอบด้วย final/, evidence/run/, config, result, manifest, doctor result, dependency lock และ SHA256SUMS

ตรวจ archive หลังแตกใน directory ใหม่:

mkdir -p "$HOME/workshop/retrosoc-delivery-check"
tar -xzf "$CHIP_RUN/retrosoc-ihp130-chip-full01.tar.gz" \
  -C "$HOME/workshop/retrosoc-delivery-check"
cd "$HOME/workshop/retrosoc-delivery-check/retrosoc-ihp130-chip"
sha256sum -c SHA256SUMS

การผ่าน checksum พิสูจน์ integrity ของ archive เท่านั้น การรับมอบชิปต้องตรวจ report gates ในขั้น 13 ด้วย ชุด pad ring เป็น bare-die plan ยังไม่ใช่ package pinout/bond plan ที่ผ่าน electrical/ESD review

## 15. Debugging ตามอาการ

| อาการ | ตรวจที่ใดก่อน | การแก้ที่เหมาะสม |
| --- | --- | --- |
| Failed to calculate build variant ID | scripts/config_key.py --help, Python/lock | ตรวจว่าใช้ source snapshot นี้และ interpreter ตาม baseline |
| หา rtl/mini หรือ filelists ไม่พบ | working directory, managed setup, generator outputs | รันจาก repo root ใช้ profile/BUILD_TIMESTAMP เดิม; รัน setup ที่เกี่ยวข้อง |
| หา librelane ไม่พบ | command -v librelane, regression DEFAULT_TOOLS | เข้า LibreLane 3.0.5 environment แยก |
| doctor หา PDK config ไม่พบ | physical/pdk/IHP-Open-PDK/ihp-sg13g2/... | ตรวจ manual-PDK root ต้องเป็น parent ของ ihp-sg13g2 |
| unknown configuration key | LibreLane version / PDK config revision | ใช้ baseline ให้ตรงก่อน migration |
| Unmapped Yosys instances | synthesis netlist และ log รอบ unmapped cell | ตรวจ missing modules, unsupported construct, SRAM blackbox/cell views |
| CheckMacroInstances | generated MACROS และ post-synth names | ตรวจ hierarchy/flatten behavior ไม่เดาชื่อใหม่ |
| SDC required pin missing | flattened instance names ของ clock buffers/pads | ตรวจ actual synthesized netlist และ source generator |
| SRAM power unconnected | macro pin names ทั้ง LEF/CDL และ PDN reports | แยกตรวจ VDDARRAY!/VDD!/VSS! และ via connectivity |
| invalid routing layer | PDK layer names / PDN config | ใช้ชื่อ IHP เช่น Metal5/TopMetal1 ตาม view จริง |
| package หา run tag ไม่พบ | LIBRELANE_RUN_TAG ไม่ตรงกับ run ที่สำเร็จ | ใช้ --run-tag ให้ตรง directory ใต้ runs/ |
| package เริ่มรัน chip ใหม่ | ใช้ Make target แทน runner package stage | ใช้ python3 scripts/run_fullchip.py --stages package หลัง validate |
| มี GDS แต่ไม่มี LVS report | executed/skipped step list | ผลยังไม่ครบ; รัน verification และ review scope |

## 16. Validation record และการรับมอบ

ดู REVIEW-STATUS.md ใน kit สำหรับผลที่รันจริง ข้อจำกัดของเครื่องตรวจครั้งนี้คือ Python ปัจจุบันไม่มี pytest/ruff environment ตาม lock และไม่มี LibreLane/OpenROAD/Yosys/Verilator/Icarus พร้อม managed dependencies ครบ จึงไม่มี full-chip result หรือ PPA ที่วัดจริง

| รายการ | สถานะ 30 กันยายน 2026 | ความหมาย |
| --- | --- | --- |
| Baseline/HEAD | ผ่าน | upstream main และ checkout ตรง 7a58375... |
| Source changes | ผ่าน static checks | git diff --check, Python compile และ targeted tests ผ่าน |
| config_key.py --help | ผ่าน | แก้ argparse %Y แล้ว |
| Package non-current tag | ผ่าน self-test | fixture ยืนยัน reviewed-run ถูกบรรจุ และ Make dry-run ไม่เรียก chip ซ้ำ |
| ruff / pytest | ยังไม่รัน | ต้องเปิด locked development environment |
| Functional regression | ยังไม่รัน | ต้องมี managed dependencies/toolchains |
| LibreLane doctor/chip | ยังไม่รัน | ต้องมี LibreLane 3.0.5 และ IHP PDK checkout ที่ pin |
| Signoff/physical review | ยังไม่รัน | ต้องตรวจ reports/layout จริงและ qualified decks |

ก่อนใช้เป็น teaching lab ที่ประกาศ ready-to-run end-to-end ให้เก็บหลักฐานบนเครื่อง workshop อย่างน้อย:

| Gate | หลักฐานที่ต้องเก็บ |
| --- | --- |
| Setup | OS/Python/tool versions, lock digest, managed revisions |
| Python/build changes | ruff check ., python3 -m pytest -q, diff check |
| Functional | affected firmware build, simulator result และ success marker |
| Synthesis | no unmapped cells, macro/pad inventory, synthesis warnings |
| Physical | PDN connectivity, placement/route reports และหลักฐานว่า CTS ยัง disabled |
| Timing | extracted STA corners/modes, exceptions/unconstrained review |
| Verification | executed DRC/LVS/antenna/density reports |
| Delivery | final views, manifest และ SHA256SUMS |

คำสั่ง gate ของ repository ที่ยังต้องรันใน provisioned environment:

cd "$RETROSOC_ROOT"
ruff check .
python3 -m pytest -q
git diff --check
make regress-pr

make regress-pr มีขอบเขตหลาย PDK ต้อง setup-regression ให้ครบก่อน จึงควรแยกจาก IHP-only implementation acceptance ในคู่มือนี้

### Milestone ที่มีลำดับความสำคัญสูงสุด

1. Provision Ubuntu 22.04/Python 3.10 แล้วให้ development_environment.py check, ruff และ pytest ผ่าน

2. ให้ topology gates, Verilator ci_smoke, Icarus assembly, Yosys, netlist simulation และ OpenSTA ผ่านด้วย BUILD_TIMESTAMP เดียว

3. ติดตั้ง LibreLane 3.0.5 แบบแยก environment แล้วให้ librelane-doctor ผ่าน โดยยืนยัน PDK revision และ pad count 192

4. รัน Chip tag ใหม่หนึ่งครั้ง เก็บ result.json, run database, final views และ reports โดยไม่ package/re-run ทับ

5. ปิด hierarchy/SDC/PDN/DRC/LVS/antenna/timing review จากหลักฐานจริง ก่อนสร้าง delivery archive

6. ทำ package/bond/ESD/foundry-deck review แยกจาก open-source flow ก่อนใช้คำว่า tape-out ready

## 17. แหล่งอ้างอิงที่ตรวจ

RetroSoC baseline source (https://github.com/retroSoC/retroSoC/tree/7a58375c0bd7c24b98e36a5451288e0a0e5666dc)

Full-chip Makefile (https://github.com/retroSoC/retroSoC/blob/7a58375c0bd7c24b98e36a5451288e0a0e5666dc/physical/librelane/mini/Makefile)

Config generator (https://github.com/retroSoC/retroSoC/blob/7a58375c0bd7c24b98e36a5451288e0a0e5666dc/physical/librelane/mini/scripts/generate_chip_config.py)

SDC generator (https://github.com/retroSoC/retroSoC/blob/7a58375c0bd7c24b98e36a5451288e0a0e5666dc/physical/librelane/mini/scripts/generate_sdc.py)

Dependency lock (https://github.com/retroSoC/retroSoC/blob/7a58375c0bd7c24b98e36a5451288e0a0e5666dc/dependencies/dependencies.lock.json)

LibreLane 3.0.5 Chip flow (https://github.com/librelane/librelane/blob/3.0.5/librelane/flows/chip.py)

LibreLane 3.0.5 Classic steps (https://github.com/librelane/librelane/blob/3.0.5/librelane/flows/classic.py)

LibreLane Nix installation (https://github.com/librelane/librelane/blob/3.0.5/docs/source/installation/nix_installation/_common.md)

Pinned IHP IO configuration (https://github.com/IHP-GmbH/IHP-Open-PDK/blob/970a7688e7dcce2a6172797df9ef47bde2f60f9f/ihp-sg13g2/libs.tech/librelane/sg13g2_io/config.tcl)

Pinned IHP SRAM LEF (https://github.com/IHP-GmbH/IHP-Open-PDK/blob/970a7688e7dcce2a6172797df9ef47bde2f60f9f/ihp-sg13g2/libs.ref/sg13g2_sram/lef/RM_IHPSG13_1P_4096x16_c3_bm_bist.lef)